Controlli Automatici I – 29/6/2004  studente___________________________ matr.________      CA-A

- Dato il sistema di controllo:

R(s)

100

s+1

w

111

n

111

d

111

y

111

e

111

u

111

determinare il controllore R(s) in modo che:

- e∞ = 0 quando d(t) = 1(t)

- φm = 40o con ωc = 90 rad/s

- Mr < 4 dB

- Per il progetto effettuato in 1) determinare

- e∞ quando w(t) = t 1(t)

- abbattimento di d = D sin(t)

- abbattimento di n = N sin(200 t)

- Data L(s)=ρs+1s(s−1)(s+5)

- tracciarne il luogo delle radici diretto

- tracciarne il luogo delle radici inverso

- determinare i valori di ρper cui si ha la stabilità a ciclo chiuso

[eventuali punti doppi del luogo possono non essere calcolati con esattezza]

Questa traccia va necessariamente allegata al compito consegnato

Prospetto per la correzione:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Controlli Automatici I – 29/6/2004  studente___________________________ matr.________         CA-B

- Dato il sistema di controllo:

R(s)

100

s+1

w

111

n

111

d

111

y

111

e

111

u

111

determinare il controllore R(s) in modo che:

- e∞ = 0 quando d(t) = 1(t)

- φm = 40o con ωc = 110 rad/s

- Mr < 4 dB

- Per il progetto effettuato in 1) determinare

- e∞ quando w(t) = t 1(t)

- abbattimento di d = D sin(t)

- abbattimento di n = N sin(200 t)

- Data L(s)=ρs+2s(s−2)(s+8)

- tracciarne il luogo delle radici diretto

- tracciarne il luogo delle radici inverso

- determinare i valori di ρper cui si ha la stabilità a ciclo chiuso

[eventuali punti doppi del luogo possono non essere calcolati con esattezza]

Questa traccia va necessariamente allegata al compito consegnato

Prospetto per la correzione:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |