Controlli Automatici I – 28/6/2005  studente___________________________ matr.________      CA-A

- Dato il sistema di controllo:

R(s)

10 (10-s)

10+s

w

111

n

111

d

111

y

111

e

111

u

111

determinare il controllore R(s) in modo che:

- e∞ = 0 quando w(t) = 1(t)

- ω3 = 10 rad/s

- 40o ≤ φm

- Per il progetto effettuato in 1)  stimare ωc ,  φm e Mr

- Dato il sistema di controllo

R(s)

1

(s+5) (s+10)

w

111

y

111

Si supponga di utilizzare un regolatore standard PI. Determinarne i parametri in modo che i poli a ciclo chiuso del sistema risultante abbiano tutti parte reale minore di -4.

Questa traccia va necessariamente allegata al compito consegnato

Controlli Automatici I – 28/6/2005  studente___________________________ matr.________         CA-B

- Dato il sistema di controllo:

R(s)

10 (10-s)

10+s

w

111

n

111

d

111

y

111

e

111

u

111

determinare il controllore R(s) in modo che:

- e∞ = 0 quando w(t) = 1(t)

- ω3 = 10 rad/s

- 40o ≤ φm

- Per il progetto effettuato in 1)  stimare ωc ,  φm e Mr

- Dato il sistema di controllo

R(s)

1

(s+5) (s+10)

w

111

y

111

Si supponga di utilizzare un regolatore standard PI. Determinarne i parametri in modo che i poli a ciclo chiuso del sistema risultante abbiano tutti parte reale minore di -4.

Questa traccia va necessariamente allegata al compito consegnato