NACA 23012

Re = 4000000

| α | Cl | Cd | Cm 0.25 | TU | TL | SU | SL | L/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [°] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| -5,0 | -0,390 | 0,00573 | -0,008 | 0,524 | 0,011 | 0,995 | 0,994 | -68,038 |
| -4,0 | -0,278 | 0,00520 | -0,008 | 0,459 | 0,014 | 0,995 | 0,995 | -53,475 |
| -3,0 | -0,163 | 0,00505 | -0,009 | 0,395 | 0,017 | 0,996 | 0,996 | -32,176 |
| -2,0 | -0,044 | 0,00499 | -0,010 | 0,325 | 0,021 | 0,996 | 0,997 | -8,865 |
| -1,0 | 0,076 | 0,00544 | -0,012 | 0,216 | 0,031 | 0,996 | 0,997 | 13,907 |
| -0,0 | 0,196 | 0,00567 | -0,013 | 0,185 | 0,056 | 0,996 | 0,998 | 34,521 |
| 1,0 | 0,315 | 0,00502 | -0,014 | 0,171 | 0,522 | 0,997 | 0,997 | 62,795 |
| 2,0 | 0,435 | 0,00515 | -0,015 | 0,160 | 0,584 | 0,997 | 0,998 | 84,471 |
| 3,0 | 0,554 | 0,00539 | -0,017 | 0,147 | 0,648 | 0,997 | 0,998 | 102,662 |
| 4,0 | 0,672 | 0,00567 | -0,018 | 0,135 | 0,707 | 0,997 | 0,998 | 118,475 |
| 5,0 | 0,790 | 0,00573 | -0,019 | 0,125 | 0,760 | 0,997 | 0,999 | 137,793 |
| 6,0 | 0,906 | 0,00629 | -0,021 | 0,113 | 0,807 | 0,998 | 0,999 | 143,937 |
| 7,0 | 1,020 | 0,00642 | -0,022 | 0,100 | 0,846 | 0,998 | 0,999 | 158,949 |
| 8,0 | 1,131 | 0,00720 | -0,024 | 0,090 | 0,876 | 0,998 | 0,999 | 157,164 |
| 9,0 | 1,235 | 0,00821 | -0,026 | 0,075 | 0,902 | 0,998 | 0,999 | 150,379 |
| 10,0 | 1,330 | 0,00942 | -0,027 | 0,060 | 0,923 | 0,997 | 0,999 | 141,197 |
| 11,0 | 1,417 | 0,01107 | -0,029 | 0,041 | 0,942 | 0,997 | 0,999 | 127,949 |
| 12,0 | 1,488 | 0,01361 | -0,031 | 0,021 | 0,963 | 0,994 | 0,999 | 109,342 |
| 13,0 | 1,527 | 0,01654 | -0,033 | 0,010 | 0,997 | 0,958 | 0,998 | 92,344 |
| 14,0 | 1,542 | 0,01925 | -0,034 | 0,007 | 0,999 | 0,903 | 0,999 | 80,115 |
| 15,0 | 1,530 | 0,02389 | -0,035 | 0,006 | 0,999 | 0,823 | 0,999 | 64,035 |
| 16,0 | 1,491 | 0,03199 | -0,036 | 0,004 | 0,999 | 0,717 | 0,999 | 46,612 |
| 17,0 | 1,433 | 0,04498 | -0,037 | 0,002 | 0,999 | 0,600 | 0,999 | 31,853 |
| 18,0 | 1,366 | 0,06135 | -0,037 | 0,002 | 0,999 | 0,497 | 1,000 | 22,267 |
| 19,0 | 1,295 | 0,08068 | -0,037 | 0,001 | 0,999 | 0,410 | 1,000 | 16,046 |

NACA 23015

Re = 5500000

| α | Cl | Cd | Cm 0.25 | TU | TL | SU | SL | L/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [°] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| -3,0 | -0,163 | 0,00568 | -0,007 | 0,321 | 0,032 | 0,996 | 0,997 | -28,723 |
| -2,0 | -0,041 | 0,00560 | -0,009 | 0,260 | 0,041 | 0,997 | 0,998 | -7,330 |
| -1,0 | 0,082 | 0,00482 | -0,010 | 0,202 | 0,336 | 0,997 | 0,998 | 16,954 |
| 0,0 | 0,205 | 0,00490 | -0,012 | 0,180 | 0,376 | 0,998 | 0,998 | 41,725 |
| 1,0 | 0,327 | 0,00493 | -0,013 | 0,167 | 0,420 | 0,998 | 0,999 | 66,303 |
| 2,0 | 0,449 | 0,00532 | -0,015 | 0,157 | 0,467 | 0,998 | 0,999 | 84,378 |
| 3,0 | 0,571 | 0,00558 | -0,017 | 0,144 | 0,516 | 1,000 | 0,999 | 102,299 |
| 4,0 | 0,692 | 0,00591 | -0,019 | 0,132 | 0,567 | 1,000 | 0,999 | 117,063 |
| 5,0 | 0,811 | 0,00561 | -0,021 | 0,124 | 0,618 | 1,000 | 0,999 | 144,488 |
| 6,0 | 0,930 | 0,00616 | -0,023 | 0,111 | 0,669 | 1,000 | 1,000 | 151,034 |
| 7,0 | 1,047 | 0,00678 | -0,025 | 0,100 | 0,718 | 1,000 | 1,000 | 154,313 |
| 8,0 | 1,161 | 0,00745 | -0,027 | 0,092 | 0,763 | 1,000 | 1,000 | 155,763 |
| 9,0 | 1,272 | 0,00836 | -0,029 | 0,078 | 0,801 | 1,000 | 1,000 | 152,185 |
| 10,0 | 1,377 | 0,00924 | -0,031 | 0,067 | 0,834 | 1,000 | 1,000 | 148,981 |
| 11,0 | 1,476 | 0,01052 | -0,033 | 0,055 | 0,861 | 0,998 | 1,000 | 140,313 |
| 12,0 | 1,564 | 0,01337 | -0,035 | 0,042 | 0,885 | 0,995 | 1,000 | 116,963 |
| 13,0 | 1,636 | 0,01498 | -0,037 | 0,031 | 0,906 | 0,979 | 1,000 | 109,238 |
| 14,0 | 1,694 | 0,01707 | -0,039 | 0,020 | 0,922 | 0,956 | 1,000 | 99,241 |
| 15,0 | 1,737 | 0,01950 | -0,041 | 0,015 | 0,938 | 0,922 | 1,000 | 89,059 |
| 16,0 | 1,761 | 0,02276 | -0,043 | 0,011 | 0,954 | 0,876 | 1,000 | 77,380 |
| 17,0 | 1,768 | 0,02720 | -0,045 | 0,008 | 0,999 | 0,815 | 0,999 | 64,981 |
| 18,0 | 1,750 | 0,03399 | -0,047 | 0,006 | 0,999 | 0,748 | 1,000 | 51,484 |
| 19,0 | 1,712 | 0,04282 | -0,048 | 0,005 | 0,999 | 0,680 | 1,000 | 39,975 |