A380

| # Specifica di missione |  |
| --- | --- |
| ## Tipo velivolo | Quadrimotore Turbofan trasporto Long range |
| ## Equipaggio | 2 piloti + 19 assistenti cabina |
| Carico pagante | 550 passeggeri |
| Normativa | FAR 25 |
| Autonomia di percorso(fase 5) | 8000 nm alla quota di 43000 ft a M=0.84 |
| Riserva | +100 nm per aeroporto alternativo a 20000 ft) e M=0.7 |
| Velocità di crociera (fi=0.90) alla quota di crociera | 0.85 Mach a 43000 ft |
|  | Per la stima dei pesi assumere una linea di tendenza diversa dai velivoli da trasporto a getto. |
| Quota di crociera | 43000 ft |
| FAR Take-Off Field Lenght, Max Take Off Weight | 11000 ft at S/L |
| FAR landing field length, Max Landing Weight =0.70 Wto | 8000 ft at S/L e peso WL=0.70 WTO |
| Motori Pressurizzazione | 4 turbofan 5000 ft cabina a 43000 ft |
| Riserva di carburante | 45 minuti di attesa |
| Velivoli simili | Boeing 747-400 |

1

2

4

3

6

5

9

7

Warmup

Discesa

Attesa

Crociera

Salita

Taxi

Decollo

Atterraggio

8

Aeroporto alternativo