Embraer 190

| # Specifica di missione |  |
| --- | --- |
| ## Tipo velivolo | Velivolo bimotore turbofan da trasporto regionale, |
| Carico pagante | 100 passeggeri (+ 2 piloti) |
| Normativa | FAR 25 |
| Autonomia di percorso (fase5) | al 75% della potenza, ad una quota di 30000 ft ed a Mach=0.78: 2300 nm Assumere : E=13-15 Cj=0.60 lb/(lb h) |
| Riserva di carburante | 45 min attesa + 100 nm per aeroporto alternativo a 9000 ft e velocità di 220 kts |
| Velocità di crociera | Mach=0.75 ad una quota di 30000 ft ed al 75% della potenza massima |
| Velocità massima di crociera | Mach=0.78 a 30000 ft |
| FAR25 TO Field lenght MTOW | 6500 ft at S/L |
| FAR25 Landing Field Lenght, typical Landing Weight Assumere MLW=0.89 Wto | 4300 ft at S/L |
| Rateo di salita |  |
| Riserva di carburante |  |
| Velivoli simili |  |

1

2

4

3

6

5

9

7

Warmup

Discesa

Attesa

Crociera

Salita

Taxi

Decollo

Atterraggio

8

Aeroporto alternativo