NACA 0006

Re = 2700000

| α | Cl | Cd | Cm 0.25 | TU | TL | SU | SL | L/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [°] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| -5,0 | -0,539 | 0,00663 | 0,003 | 0,918 | 0,005 | 0,983 | 0,989 | -81,296 |
| -4,0 | -0,442 | 0,00589 | 0,003 | 0,883 | 0,006 | 0,985 | 0,990 | -74,996 |
| -3,0 | -0,337 | 0,00469 | 0,002 | 0,836 | 0,009 | 0,987 | 0,991 | -71,743 |
| -2,0 | -0,226 | 0,00401 | 0,001 | 0,763 | 0,317 | 0,989 | 0,991 | -56,456 |
| -1,0 | -0,114 | 0,00379 | 0,001 | 0,669 | 0,442 | 0,990 | 0,990 | -30,016 |
| -0,0 | -0,000 | 0,00371 | -0,000 | 0,559 | 0,559 | 0,990 | 0,990 | -0,000 |
| 1,0 | 0,114 | 0,00379 | -0,001 | 0,442 | 0,669 | 0,990 | 0,990 | 30,016 |
| 2,0 | 0,226 | 0,00401 | -0,001 | 0,317 | 0,763 | 0,991 | 0,989 | 56,456 |
| 3,0 | 0,337 | 0,00469 | -0,002 | 0,009 | 0,836 | 0,991 | 0,987 | 71,743 |
| 4,0 | 0,442 | 0,00589 | -0,003 | 0,006 | 0,883 | 0,990 | 0,985 | 74,996 |
| 5,0 | 0,539 | 0,00663 | -0,003 | 0,005 | 0,918 | 0,989 | 0,983 | 81,296 |
| 6,0 | 0,625 | 0,00758 | -0,004 | 0,004 | 0,939 | 0,986 | 0,981 | 82,483 |
| 7,0 | 0,552 | 0,04327 | -0,002 | 0,004 | 0,949 | 0,024 | 0,979 | 12,756 |
| 8,0 | 0,570 | 0,04990 | -0,002 | 0,002 | 0,958 | 0,020 | 0,978 | 11,423 |
| 9,0 | 0,562 | 0,05814 | -0,002 | 0,002 | 0,959 | 0,014 | 0,978 | 9,667 |
| 10,0 | 0,533 | 0,06810 | -0,003 | 0,001 | 0,960 | 0,011 | 0,978 | 7,824 |
| 11,0 | 0,490 | 0,07482 | -0,003 | 0,001 | 0,961 | 0,016 | 0,978 | 6,551 |
| 12,0 | 0,440 | 0,08174 | -0,003 | 0,001 | 0,961 | 0,021 | 0,978 | 5,386 |
| 13,0 | 0,389 | 0,09243 | -0,004 | 0,001 | 0,962 | 0,023 | 0,978 | 4,206 |
| 14,0 | 0,340 | 0,10125 | -0,004 | 0,002 | 0,962 | 0,025 | 0,978 | 3,356 |
| 15,0 | 0,296 | 0,11245 | -0,005 | 0,002 | 0,963 | 0,028 | 0,978 | 2,628 |

NACA 0012

Re = 3500000

| α | Cl | Cd | Cm 0.25 | TU | TL | SU | SL | L/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [°] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
| -5,0 | -0,592 | 0,00574 | 0,006 | 0,676 | 0,063 | 1,000 | 0,996 | -103,147 |
| -4,0 | -0,476 | 0,00519 | 0,005 | 0,613 | 0,117 | 1,000 | 0,997 | -91,698 |
| -3,0 | -0,358 | 0,00479 | 0,004 | 0,549 | 0,180 | 1,000 | 0,997 | -74,832 |
| -2,0 | -0,239 | 0,00408 | 0,003 | 0,484 | 0,242 | 1,000 | 0,997 | -58,716 |
| -1,0 | -0,120 | 0,00368 | 0,001 | 0,422 | 0,302 | 1,000 | 0,998 | -32,548 |
| -0,0 | 0,000 | 0,00364 | -0,000 | 0,362 | 0,362 | 1,000 | 0,998 | 0,000 |
| 1,0 | 0,120 | 0,00399 | -0,001 | 0,302 | 0,422 | 1,000 | 0,998 | 30,048 |
| 2,0 | 0,240 | 0,00408 | -0,003 | 0,242 | 0,484 | 1,000 | 0,998 | 58,738 |
| 3,0 | 0,359 | 0,00479 | -0,004 | 0,180 | 0,549 | 1,000 | 0,997 | 74,880 |
| 4,0 | 0,476 | 0,00498 | -0,005 | 0,117 | 0,613 | 0,997 | 0,997 | 95,627 |
| 5,0 | 0,592 | 0,00573 | -0,006 | 0,063 | 0,676 | 0,996 | 0,997 | 103,160 |
| 6,0 | 0,704 | 0,00659 | -0,008 | 0,035 | 0,733 | 0,995 | 0,997 | 106,937 |
| 7,0 | 0,811 | 0,00780 | -0,009 | 0,021 | 0,782 | 0,994 | 0,996 | 103,926 |
| 8,0 | 0,910 | 0,00810 | -0,010 | 0,017 | 0,821 | 0,993 | 0,996 | 112,372 |
| 9,0 | 0,999 | 0,00917 | -0,011 | 0,013 | 0,852 | 0,991 | 0,996 | 108,980 |
| 10,0 | 1,078 | 0,01052 | -0,013 | 0,010 | 0,878 | 0,990 | 0,995 | 102,475 |
| 11,0 | 1,139 | 0,01304 | -0,014 | 0,008 | 0,898 | 0,970 | 0,994 | 87,363 |
| 12,0 | 1,180 | 0,01514 | -0,015 | 0,007 | 0,913 | 0,928 | 0,994 | 77,963 |
| 13,0 | 1,190 | 0,01933 | -0,016 | 0,006 | 0,926 | 0,824 | 0,994 | 61,572 |
| 14,0 | 1,172 | 0,02822 | -0,016 | 0,006 | 0,937 | 0,669 | 0,994 | 41,542 |