ESERCITAZIONE 2:

Determinazione delpunto di progetto per un velivolo da Trasporto a getto (B737)

Dimensionamento Preliminare Velivoli da trasporto a getto

Punto di Progetto

DATA:

STO = 6180 ft (sea level); sigma=1;

CLmaxTO = 2.2;

SFL = 4400ft; at WL/WTO=0.828;

CLmaxLANDING = 2.8;

WTO(da weight estimation) = 145500lb;

e=0.8; AR =9; T_50F°/TISA = 0.8;

M=0.785 at 31000 ft; phi = 85% MANETTA;

Specifica di Progetto

Contiene dati su

- Numero di passeggeri

- Range (a data quota e V o Mach)

Tali dati influiscono sulla determinazione su base statistica del peso massimo al decollo e del peso a vuoto e del peso a vuoto operativo. I pesi vengono determinati sulla base di una serie di assunzioni su efficienza aerodinamica e consumo specifico.

Per il punto di progetto invece i dati importanti sono:

- Distanza di decollo (o distanza di decollo a FAR 25, la STO_FLTake-Off Field Length)

- Distanza di atterraggio (o distanza di atterraggio a FAR 25 SFLLanding Field Length) con peso massimo all’atterraggio

- Velocità di crociera (o meglio Mach) da tenere a data quota con data percentuale di manetta, al peso da assumere in crociera

- Rispetto dei 6 requisiti di salita per la FAR25 (trovare il più critico)

Ognuna delle 4 prestazioni individuerà una linea che delimita nel diagramma

; una zona utile, cioè utilizzabile.

DECOLLO

Su base statistica c’è una legge che lega la distanza di decollo a FAR 25 al parametro TOP25 che contiene sia il carico alare che il rapporto spinta-peso al decollo.

Con la distanza espressa in [ft] ed il carico alare espresso in [psf], cioè [lb/ft2]. Ovviamente il rapporto spinta peso è adimensionale.

Una volta nota dalla specifica la STO_FL (a data quota, solitamente h=0, S/L) si ricava il valore del parametro TOP25 e successivamente un’equazione tra i due rapporti e.

In particolare si potrà tracciare una retta per assegnato valore del coefficiente di portanza massimo al decollo, che deve essere assunto (vedi Appendice).

Facciamo un esempio:

Un velivolo tipo B737-600 ha una distanza di decollo

STO_FL = 6180ft a quota S/L

Da tale valore si ottiene TOP25 = STO_FL / 37.5 = 6180 / 37.5 = 164.8lb/ft2

Assumendo un valore di CLmaxTO = 2.2 si ottiene la seguente equazione (σ = 1, quota S/L):

che rappresenta una relazione lineare nel diagramma del punto di progetto con pendenza variabile al variare del coefficiente di portanza massimo al decollo scelto.

Si può ad esempio tracciare la retta sul diagramma fatto su carta a quadretti prendendo il valore con

=100 psf, che fornisce un punto con =0.28.

Teniamo presente che il coefficiente di portanza massimo al decollo del velivolo (flap e slat estesi al decollo) di un velivolo da trasporto a getto varia tra 1.7 e 2.2 al variare del tipo di flap adottato, del rapporto di corda del flap , dell’angolo di freccia dell’ala e della quantità in apertura di ala flappata.

ATTERRAGGIO

Su base statistica c’è una legge che lega la distanza di atterraggio a FAR25 (landingfieldlength) alla velocità di approccio, legata alla velocità di stallo in configurazione di atterraggio, tipicamente 1.3 della stessa.

Con distanza in [ft] e velocità espressa in [kts].

La velocità di stallo in configurazione di atterraggio è

Una volta assegnata la quota alla quale è fissata la distanza di specifica (tipicamente quota=0) è possibile estrarre un valore di carico alare, una volta fissato il CLmaxL (coefficiente di portanza massimo in atterraggio).

Attenzione alle unità di misura! Le relazioni statistiche (formula TOP25) contengono dei numeri che includono delle unità di misura e quindi nessuna conversione è richiesta. Per le formule dalla Meccanica del Volo conviene lavorare con unità SI.

Esempio per B737-600. Supponiamo che la specifica riporti:

SFL=4400 ft

essendo =>

edalla formula dellavelocità di stallo, assumendo CLmaxL= 2.8, si ricava

econ unrapporto, cioè peso massimo all’atterraggio pari a 82.8% del peso massimo al decollo =>

SALITA

La normativa prevede dei requisiti minimi sul rateo di salita RC (rate of climb) e sull'angolo di rampa γ (CGR, climb gradient). Per un velivolo FAR 25, come il trasporto a getto di questa esercitazione, i requisiti sono tutti sull'angolo di rampa.

Dalla meccanica del volo

dove E = L/D = CL/CD è l'efficienza aerodinamica. Si osservi che a secondo membro è comparso solo il rapporto spinta-peso T/W, senza il carico alare W/S, dunque nel grafico del punto di progetto la limitazione dovuta alla fase di salita sarà rappresentata da una retta orizzontale.

La fase di salita richiede la conoscenza preliminare della polare del velivolo (ci serve l'efficienza aerodinamica E per tutti gli assetti previsti dalla normativa) che, in fase di progetto preliminare, non è ancora disponibile. Si accetta l'approssimazione di polare parabolica

dove le incognite sono CD0, AR, ed e. Il coefficiente di portanza CL dipende dall'assetto cui si effettua la salita. ΔCD0 è un coefficiente aggiuntivo di resistenza parassita dovuto alla deflessione dei flap ed al carrello di atterraggio.

Valori tipici dell'allungamento alare AR sono ricavati da velivoli simili. Un allungamento alare elevato migliora le prestazioni di salita, in quanto quest'ultima avviene ad assetti elevati, dove la resistenza indotta è maggiore di quella parassita. Tuttavia maggiore allungamento alare significa maggiore momento flettente alla radice dell'ala, determinando un incremento del peso a vuoto del velivolo. Dato che il peso massimo al decollo è stato fissato in una fase precedente, ciò si traduce in una riduzione del carico pagante e/o della tratta percorribile per ogni volo.

Il coefficiente di Oswald e, in condizioni clean, può essere assegnato tra 0.80 e 0.85. Supponiamo che sia e = 0.80 perché l'ala è a freccia e quindi la distribuzione di carico non è ottimale.

Il coefficiente di resistenza parassita può essere stimato nel modo seguente

dovef è l'area parassita equivalente ed S la superficie della forma in pianta dell'ala. Quest'ultima è incognita perché determinata dal punto di progetto (W/S), che è proprio ciò che si vuole ricavare. Per una stima preliminare del CD0 ancora una volta ci si basa su dati statistici tratti da velivoli simili, calcolando la superficie di riferimento S dal carico alare W/S di velivoli della stessa categoria e dal peso massimo al decollo ricavato nell'esercitazione precedente. Avendosi WTO= 145500 lb e, ad esempio, W/S = 110 psf, si ricava S = 1322.73 ft2.

L'area parassita equivalente f dipende dalla superficie bagnata Swet e dal coefficiente di attrito Cf del velivolo che si sta considerando. Esistono due relazioni statistiche, una che lega f a Swet

e supponendo un peso massimo al decollo WTO= 145500 lb, dalla figura precedente per un transport jet si ricava

L'altra relazione statistica lega Swet a WTO

dove i coefficienti a e b dipendono dal coefficiente di attrito cf che può essere stimato dalla figura seguente.

Come si può osservare, il valore di 0.0030 sembra un'ottima approssimazione per i velivoli a getto. Dunque i parametri cercati sono a = -2.5229 e b = 1.0 allora

Infine il coefficiente di resistenza parassita

Il coefficiente di resistenza parassita aggiuntivo ΔCD0 può essere rapidamente stimato dalla seguente tabella. Attenzione che la deflessione dei flap cambia la distribuzione di carico alare, diminuendo il fattore di Oswald.

Adesso è possibile calcolare la limitazione del punto di progetto dovuta alla fase di salita. La normativa prevede 6 condizioni da rispettare, tutte sull'angolo di salita. In genere, la più gravosa è quella dell'atterraggio mancato (balkedlanding) con un motore non operativo (OEI, oneengineinoperative). I requisiti sono i seguenti:

- OEI

- CGR ≥ 0.0210rad (circa 1 deg)

- carrello estratto → ΔCD0 = +0.020

- flap in posizione di avvicinamento → ΔCD0 = +0.040, e = 0.75

- V = 1.5 VA → limitazione sul CL max

- spinta massima

- peso massimo all'atterraggio

Dalla meccanica del volo

L'efficienza aerodinamica E la calcoliamo dalla polare parabolica all'assetto dettato dalla velocità imposta dalla normativa. Imponendo l'uguaglianza della portanza (o della forza peso) tra le due condizioni

dove il coefficiente di portanza in fase di avvicinamento è stato stimato come media tra il massimo ottenibile in fase di decollo ed in fase di atterraggio (definiti nella specifica).

Il coefficiente di resistenza, all'assetto appena valutato, vale

dove si è supposto un allungamento alare pari a 9. L'efficienza aerodinamica E = CL/CD = 8.08 e quindi 1/E = 0.124. Di conseguenza

La normativa prevede che questa condizione sia rispettata al massimo peso di atterraggio, 0.828WTO, e prevede una ulteriore limitazione sulla spinta disponibile in caso di giornata molto calda

Inoltre la condizione OEI si esplica anteponendo il rapporto N/(N-1), con N numero di motori, al rapporto spinta-peso. Nel caso di velivolo bimotore questo rapporto è uguale a 2, cioè la spinta che deve fornire l'unico motore operativo deve raddoppiare. Infine

Un'altra condizione di salita (salita in rotta), a titolo di esempio, è di seguito riportata:

- OEI

- CGR ≥ 0.012rad (per velivoli bimotore)

- carrelloretratto

- flapretratti

- V = 1.25 VS

- spinta (o potenza) massima continuativa

Supponendo un CLmax in configurazione clean pari a 1.4

ed in assenza di flap e di carrelli il CD diventa (il fattore di Oswald è quello dell'ala non flappata)

mentre l'efficienza aerodinamica diventaE = CL/CD = 16.6 e quindi 1/E = 0.0602.

Di conseguenza

In questo caso la normativa non prevede alcuna limitazione sul peso, che sarà quindi quello massimo al decollo. Valgono le condizioni di temperatura elevata, motore non operativo e spinta massima continuativa. Supponendo quest'ultima pari a 0.93

Le due condizioni sono messe a confronto nel grafico seguente. La maggiore limitazione è data dalla balkedlanding che pur nella stessa condizione di motore non operativo, ma con flap deflessi e carrello estratto, spinta massima e peso massimo all'atterraggio, risulta più gravosa, avendo imposto, per normativa, un angolo di rampa maggiore ed essendosi realizzata, in tale configurazione, un'efficienza aerodinamica minore.

CROCIERA

In fase di crociera l'equilibrio alla traslazione longitudinale restituisce la seguente equazione

con

e quindi

somma di un termine lineare ed uno iperbolico. Il termine CD0 è somma di un termine incompressibile (calcolato precedentemente nella fase di salita, in questo esempio pari a 184 counts) e di un termine aggiuntivo dovuto alla comprimibilità. Lo si dovrebbe stimare dall'angolo di freccia e dallo spessore percentuale dell'ala, che allo stato attuale non esiste ancora. Tuttavia, una rapida stima può essere fatta con la figura seguente.

Un velivolo a getto come il B737 di questo esempio è molto simile al B727 e quindi, con un numero di Mach di crociera pari a 0.785, l'incremento di resistenza parassita è di circa 2 counts.

Dunque CD0 = 0.0184 + 0.0002 = 0.0186 in crociera.

Dalla quota di volo (esempio h = 31000 ft) e dal numero di Mach si ricava la pressione dinamica q.

allora alla quota di volo assegnata dalla specifica si ricava la temperatura e quindi la densità dell'aria. Come al solito, attenzione alle unità di misura: la relazione ISA (atmosfera standard) è in unità SI. Alla fine conviene convertire la pressione dinamica da Pascal a libbre su piede quadro.

La velocità di crociera si ricava dal numero di Mach e dalla quota di volo

infine

dove si è utilizzata la conversione 1 Pa = 0.02089 psf (altrimenti bisognava preventivamente adottare il sistema tecnico per la densità).

A questo punto si può scrivere la formula finale, ricordando che nel punto di progetto si è interessati al rapporto spinta-peso ed al carico alare in condizione di decollo, quindi

dove la spinta in fase di crociera è legata a quella a punto fisso dalla relazione

con φ grado di ammissione (manetta), impostata ad esempio al 85%. Quindi

mentre il rapporto dei pesi è vicino all'unità per businness jet, circa 0.9 per short range, circa 0.8 per velivoli long range. Su un range di 3200 nm, a Mach 0.785 e ad una quota di 31000 ft, facendo una media tra il peso di fine crociera ed il peso di inizio crociera si ha

Come già evidenziato prima, la curva di crociera è somma di un termine lineare e di un termine iperbolico. Non è sufficiente quindi individuare un punto sul diagramma del punto di progetto, ma ne servono almeno due per un'approssimazione lineare. Si può procedere in questo modo

dove si calcolano preventivamente i termini

che sono costanti. Adesso, presi tre valori del carico alare (ascissa del diagramma del punto di progetto) si possono agevolmente calcolare tre valori del rapporto spinta-peso.

rappresentati nella figura seguente da marcatori neri, mentre la linea continua rossa è l'equazione valutata con un elevato numero di punti. La linea blu rappresenta un'altra condizione di crociera, detta crociera veloce, a Mach 0.82, 35000 ft di quota, grado di ammissione 100%, stesso range di 3200 nm, ma con consumi leggermente più alti ed efficienza aerodinamica leggermente più bassa (si veda l'Appendice, comunque questi ultimi due parametri influenzano sensibilmente solo il ramo destro della curva).

La crociera veloce (blu), pur svolgendosi ad un numero di Mach maggiore, consumi più elevati ed efficienza aerodinamica minore, è meno limitante della crociera (rossa). Perché? Tralasciando il discorso della quota, la risposta è nel grado di ammissione. Imponendo che la crociera (rossa) si debba effettuare con grado di ammissione 85%, per garantire le condizioni di crociera della specifica si sta imponendo l'acquisto di un motore più potente. Infatti se, a parità di condizioni, si imponesse un grado di ammissione del 100%, la curva rossa scenderebbe perché "il motore scelto" (in tale fase non si è ancora scelto un motore, ma potrebbe essere più comodo parlare di motore piuttosto che di rapporto spinta-peso in condizioni di decollo) garantirebbe quelle condizioni di crociera al 100% della manetta (ed in tal caso la crociera veloce sarebbe più limitante della crociera). Se si desidera mantenere le stesse condizioni con una manetta al 85% allora bisogna scegliere un motore più potente. Imponendo poi, oltre allo stesso grado di ammissione, anche la stessa quota, si avrebbe che la curva della crociera veloce (blu) sta tutta al di sopra della curva di crociera (rossa). Tali grafici si trovano in Appendice.

Riguardo il grafico seguente, in definitiva, la combinazione di numero di Mach, quota e grado di ammissione è tale da far risultare la crociera (rossa) più limitante della crociera veloce (blu).

Adesso si può procedere con la scelta del punto di progetto.

Presumibilmente il nostro velivolo avrà (volendo massimizzare il carico alare e minimizzare il rapporto spinta peso) un carico alare di poco meno 100 psf ed un rapporto spinta-peso di poco superiore a 0.3.

Il marcatore nero rappresenta il 'vero' 737-600. Perché nella nostra procedura, pur basandosi sui dati 'veri' del 737-600, il marcatore nero non si trova nella zona utilizzabile? La condizione di atterraggio scelta sembra troppo limitante. La risposta è la seguente: la velocità di stallo, di circa 92 nodi, è stata ricavata da una formula statistica basata sulla distanza di atterraggio di numerosi velivoli FAR 25. In Appendice si legge che la Boeing ha dichiarato una velocità di avvicinamento di 125 nodi, ovvero una velocità di stallo di circa 96 nodi. Questo aumenta il carico alare di circa il 6%. Inoltre il peso massimo al decollo di 145500 lb, a parità di superifice alare 'vera' (=dichiarata da Boeing) di 1341 ft2, probabilmente richiede una deflessione del flap maggiore di 40°, tale da generare un coefficiente di portanza di almeno 2.9 (a differenza di 2.8, scelto prima). Questo porta un ulteriore aumento di circa il 3% sul carico alare, passando quindi da 100 psf a 109 psf, ottenendo così l'esatta corrispondenza tra il risultato di questo esercizio ed i valori del 737-600 reale.

Appendice. Metodo di stima del CL massimo (decollo o atterraggio).

Il valore riportato nelle ultime colonne va ovviamente moltiplicato per il coseno dell’angolo di freccia. Si vede quindi che un ottimo sistema di ipersostentazione montato su un’ala di freccia pari a 25° (cos(25°)=0.90) comporta un coefficiente di portanza massimo al decollo variabile tra 2.16 e 2.45 (ipotesi triplo slottedfowler flap + slat).

Appendice. Alcuni dati sul 737-600 dichiarati da Boeing.

fonte: www.boeing.com

Appendice. Foglio di calcolo.

Nella figura seguente i dati usati per generare le curve di crociera nell'esercizio.

Nella figura seguente come si modificano le curve di crociera impostando il grado di ammissione al 100% entrambe le condizioni di crociera, lasciando inalterati gli altri parametri.

Nelle figura seguente si è assegnata anche la stessa quota.

Da cui si ricava una velocità di avvicinamento (approach) di circa 121 nodi, non molto diversa da quella dichiarata da Boeing di 125 kias (vedi Appendice).

Potrebbe essere utile conservare due cifre decimali nei calcoli intermedi per essere più accurati quando si opera con logaritmi e rapporti.

Si veda l'Appendice.