ESERCITAZIONE N. 6

DIMENSIONAMENTO PIANO VERTICALE DI CODA

CORSO DI PROGETTO GENERALE DI VELIVOLI

ANNO ACCADEMICO 2013-2014

In questa esercitazione è presentata una metodologia per il design preliminare del piano verticale di coda e del timone di direzione. L'applicazione della metodologia proposta è effettuata per un tipico velivolo bimotore da trasporto a getto e per un velivolo bimotore ad elica. I riferimenti principali sono estratti dai volumi di Roskam, Perkins, McCormick.

Sommario

1.	METODO GRAFICI ED EQUAZIONI	2

2.	PROGETTO DEL PIANO VERTICALE PER UN VELIVOLO A GETTO	9

2.1	Piantata motore critico	11

2.2	Verifica alla raffica	15

3.	PROGETTO DEL PIANO VERTICALE PER UN VELIVOLO AD ELICA	18

3.1	Piantata motore critico	20

3.2	Verifica alla raffica	24

APPENDICE A - VERTICAL TAIL PARAMETERS	29

a.	Vertical tail surface	29

b.	Rudder surface	31

APPENDICE B - METODO RAPIDO PER DIMENSIONAMENTO DEL PIANO VERTICALE	32

- METODO GRAFICI ED EQUAZIONI

Di seguito vengono mostrate le equazioni, i grafici ed alcune ipotesi da utilizzare per il dimensionamento del piano verticale e del timone.

STABILITA' e CONTROLLO DIREZIONALE

I contributi per la stabilità e controllo latero direzionale sono principalmente due:

CN= CNβ∙β + CNδr∙δr=0

dove

CONTRIBUTO STABILITA' DIREZIONALE

CNβ=CNβw+CNβf+CNβv

Il contributo principale è legato al piano verticale. Questo può essere espresso come segue:

CNβv=CYβv∙lvb

bisogna quindi stimare la derivata della forza laterale dovuta al piano verticale. Per fare ciò sarà seguito l'approccio proposto da USAF DATCOM e ripreso da Roskam.

CYβv=-kv∙CLαv∙ 1+dσdβ ∙ηv∙SvS

dove

kv è un primo fattore semi-empirico mostrato nelle figure seguenti ed è presente in caso di angolo di sideslip non nullo

bv è l'apertura del piano verticale, 2r è la misura della fusoliera in corrispondenza di 1/4 della corda media aerodinamica del piano verticale, come mostrato sopra.

STIMA DELLA PENDENZA DELLA RETTA DI PORTANZA DEL PV CL_alpha_V

Bisogna ora stimare il termine CLαv:

CLαv=Clα cosΛvc/41-M2+Clα cosΛvc/4π Aveff2+Clα cosΛvc/4π Aveff

il metodo prevede la stima di un allungamento effettivo del piano Aveff:

Av eff=Av(f)Av∙Av1+Kvh∙Av(hf)Av(f)-1

dove:

Av(f)Av è l'effetto della fusoliera (vedi figura)

Kvh è l'effetto della dimensione relativa tra verticale ed orizzontale (vedi figura)

Av(hf)Av(f) è l'effetto del piano orizzontale (vedi figura)

GRAFICI PER LA STIMA DELLA PENDENZA DELLA RETTA DI PORTANZA

3D -  av

SIDEWASH

Il termine  1+dσdβ ∙ηv rappresenta l'effetto del sidewash ed è calcolato come segue:

1+dσdβ ∙ηv=0.724+3.06∙SvS1+cosΛwc4+0.4∙zwzf+0.09∙AW

deve zw è la posizione in altezza dell'ala rispetto alla linea media di fusoliera zf  è la massima altezza della fusoliera, mentre Λwc4 è la freccia alare stimata a 1/4 della corda.

CONTRIBUTO DELL'ALA ALLA STABILITA' DIREZIONALE

CNβw= -0.00006ΛWc/4 1/2  1/deg, freccia in deg

CONTRIBUTO DELLA FUSOLIERA

CNβf= vd seguito

CONTRIBUTO MOTORE AL DECOLLO PER GETTO

Figura 1: variazione della spinta durante la corsa di decollo, spinta complessiva a punto fisso, utile per velivoli a getto.

TT0=1-0.002∙V, con V in (m/s)

CONTRIBUTO MOTORE AL DECOLLO PER ELICA

T=ΠdV   	dove 	Πd= ηp Π0

con	 ηp  propeller efficiency

e	 Π0 potenza di targa del motore

CONTROLLO DIREZIONALE

CN= CNβ∙β + CNδr∙δr=0

dove

POTENZA DI CONTROLLO TIMONE

dove

la stima dell'efficacia della parte mobile può essere effettuata attraverso i seguenti grafici.

GRAFICI PER LA STIMA DEL'INDICE DI EFFICACIA DEL TIMONE τv

Figura 2: Calcolo dell’indice di efficacia della parte mobile (timone) in funzione del rapporto tra l’area della parte mobile e l’area complessiva del piano verticale. Il diagramma sotto rappresenta la correzione da applicare per effetti viscosi e per forti deflessioni della parte mobile. Riportato in rosso i valori in corrispondenza di cf/c=0.3 e deflessione pari a 25°.

τv = αδ ηδ

- PROGETTO DEL PIANO VERTICALE PER UN VELIVOLO A GETTO

Dato un velivolo bimotore a getto del tipo Airbus A320 (vedi figura), si richiede di dimensionarne l’impennaggio verticale (disegno della geometria complessiva e del timone). Il dimensionamento deve garantire che:

- nella situazione critica di piantata di un motore durante la corsa al suolo di decollo la deflessione del timone dia luogo ad un momento imbardante che compensi quello dovuto alla spinta asimmetrica. Si ricordi che la procedura di dimensionamento viene eseguita sulla base delle direttive indicate dalla normativa: la FAR 25 impone che il velivolo deve risultare controllabile (in aria, ricordo che esiste anche una velocità minima di controllo al suolo) a partire da velocità non superiori a , dove  è la velocità di stallo del velivolo in condizioni di decollo. Qui si assume una velocità minima di controllo  pari a .

- Verificare inoltre che, in una situazione di atterraggio e in assenza di avarie, qualora il velivolo incontri un vento laterale ad esempio pari a di , l’impennaggio verticale dimensionato risulti adeguato al mantenimento della rotta ad una velocità di volo pari a (velocità di approccio), con   la velocità di stallo del velivolo in configurazione di atterraggio. (Si suggerisce di applicare semplicemente l’equilibrio dei momenti intorno all’asse di imbardata del velivolo, trascurando per semplicità i contributi di ala e motori alla stabilità direzionale).

- Fermo restando la velocità di volo pari a , si ricavi la massima velocità di raffica che il piano di coda verticale dimensionato è in grado di equilibrare.

Dati e suggerimenti

,       peso massimo al decollo

,

Spinta totale massima (spinta di targa o massima al decollo dei due motori)

(Quindi 2 motori turbo fan  CFM-56 ognuno da 11350 Kgf di spinta massima)

, superficie alare

, apertura alare

ARw = 9.4

, distanza tra l’asse di un motore e l’asse longitudinale del velivolo

, distanza tra il baricentro del velivolo ed il centro di pressione dell’impennaggio verticale

, coefficiente di portanza massimo in configurazione di decollo

, coefficiente di portanza massimo in configurazione di atterraggio

, coeff. della retta di portanza del profilo medio del piano verticale (tipo NACA 0012)

Dati aerodinamici addizionali:

; Contributo direzionale instabilizzante della fusoliera

, deflessione massima del timone di direzione

VELIVOLO a getto tipo A320

lV

SVOLGIMENTO

  - Piantata motore critico

Calcolo del momento di imbardata dovuto alla spinta a seguito della piantata di uno dei motori.

Calcoliamo preliminarmente la velocità di stallo e la VMC

Quindi la velocità minima di controllo Vmc risulta:

(FAR25 VMC <= 1.14 VS_TO)

Calcolo del momento di imbardata dovuto ad una deflessione del timone di direzione, tenendo conto che la deflessione massima è intorno ai 25°.

Assumiamo una geometria per il piano verticale di primo tentativo fissando un plausibile valore dell'allungamento geometrico pari a 1.66.

Dall'allungamento geometrico si passa all'allungamento effettivo per effettuare un stima della pendenza della retta di portanza del piano verticale.

- Per la stima di Avf/Av si entra nel diagramma con un rapporto di bv/2r = 2.31. Da cui circa è Avf/Av=1.6.

- Per l'effetto dell'orizzontale zh/bv =-0.1 e per x/cv = 0.5 si ha  circa Avfh/Avf=1

- Assumendo Sh/Sv =1.5, il fattore Kvh = 1.05.

AReff. =ARgeom.∙Avf/Av1+KVHAvfh/Av-1= 2.65

Quindi si ha che la pendenza della retta di portanza del PV risulta:

av = CLαV = 2.81 1/rad (=0.049 1/deg)

dove si è assunto:

- a0_2d = Clalpha(2D) = 5.73 1/rad (0.1 1/deg)

- angolo di freccia del PV =33deg

- n° di MACH alla VMC di 74.2 M=0.22

Ipotizzando un valore del rapporto  pari a 0.30 e quindi cf/c = 0.30, si ricava dal grafico per la stima del τ, in corrispondenza di una deflessione di 25°:

coefficiente di efficacia .

dove è stata assunta un rapporto delle pressioni dinamiche sul verticale di 0.95, cioè :

Imponendo l’uguaglianza dei momenti di imbardata, si ottiene

Chiaramente, andando ad inserire al posto di  la velocità minima di controllo determinata in precedenza, si può trovare il valore della SV che risulta l’unica incognita.

Ovviamente è possibile anche, esplicitando rispetto alla superficie del piano verticale, ottenere la funzione che in relazione alla Velocità di volo, mi fornisce la superficie del verticale che riesce ad equilibrare in imbardata il velivolo:

con V in (m/s) e Sv in (m2)

Si vede chiaramente che, velocità inferiori alla VMC scelta (che sarebbero possibili in quanto ammesse dalla normativa), quindi ad esempio legate a scelta di una Vmc pari a 1.0, 0.90 o anche 0.80 della velocità di stallo al decollo, porterebbero a dimensioni molto elevate del piano verticale (con conseguente aggravio del peso, spostamento all’indietro del CG, costo di fabbricazione e resistenza aerodinamica, che a sua volta influisce su consumo e quindi sul DOC). In definitiva non conviene assumere una velocità minima di controllo troppo bassa rispetto a quella richiesta dalla normativa. Come detto la FAR 25 richiede una Vmc di 1.13 rispetto a VS_TO e quindi scegliere un valore di 1.10 ha senso, ma scegliere un valore anche di 1.05 sarebbe troppo gravoso e tra l’altro inutile, dato che il velivolo per V inferiori alla V1 (velocità di decisione, tipicamente maggiore della V di stallo) non prosegue il decollo e quindi non ha esigenza di equilibrare con il PV la spinta asimmetrica. In tali condizioni, infatti, il pilota mette subito giù il motore funzionante per poi procedere alla attivazione dei freni.

Chiaramente, entrando con la VMC calcolata precedentemente(74.2 m/s), si ricava il valore della superficie del piano di coda verticale già ottenuto precedentemente.

Se avessimo assunto, in modo forse troppo più conservativo, una VMC pari a 1.05 di VSto, pari a circa 71 m/s la superficie del PV sarebbe pari a 23.0 m2.

E' da notare che il valore reale della superficie del PV del velivolo A320 è pari a 21.5 m2.

Per la verifica alla raffica sarà assunto il valore reale di 21.5 m2.

  - Verifica alla raffica

Per l'equilibrio del vento al traverso si impone l'equilibrio del controllo direzionale:

CN= CNβ∙β + CNδr∙δr=0

dove

Si calcolano i contributi:

Calcolo del .

ATTENZIONE: in presenza di beta compaiono i termini kv e (1+ds/dbeta).

- con Vv=0.093.

- Stimando il sidewash

dove si è assunto:

- freccia dell'ala 30°

- Zw/dfus (posizione ala in fusoliera) = 0.3.

Il  complessivo, trascurando i contributi di ala e motori, è dato da

(1/deg.)

Individuiamo  l'angolo beta introdotto dalla raffica:

10.08 m/s

15.45 m/s

20.16 m/s

25.75 m/s

La velocità di volo nella condizione  di raffica è

dove Wldg, peso max all'atterraggio, è stato assunto pari a 64000kg(vd Janes).

Essendo la velocità di raffica  e proveniente da destra, si ricavano i seguenti valori dell’angolo di derapata e della velocità totale.

Imponendo l’equilibrio dei momenti di imbardata, si ha

CNβ∙β + CNδr∙δr=0

Calcoliamo ora  CNδr:

con av calcolato come prima in assenza di effetti di sidewash! con:

- M=0.2 (alla di approccio V=1.3 Vs_landing)

- Freccia pv =33 deg.

----> av = 2.802 1/rad (0.0492 1/deg)

Il valore del τ = 0.363 ottenuto con una deflessione di 25° di timone. Questa potrebbe essere considerata coerentemente con la deflessione ottenuta, entrando nei grafici mostrati.

Sempre dall'equazione di equilibrio possiamo ora calcolare il valore di delta_r necessario per l'equilibrio del vento al traverso:

δr=-CNβ∙β  CNδr

δr=0.00152∙16.4deg.0.00166   =15.05 deg.

Il valore massimo di  che può essere equilibrato con il piano verticale dimensionato è quindi con massima deflessione pari a 25° e efficacia pari 0.363 sarà:

βmax=-CNδr δrCNβ= 0.00166 ∙25deg.0.00152=27.34 deg.

- PROGETTO DEL PIANO VERTICALE PER UN VELIVOLO AD ELICA

Dato un velivolo bimotore ad elica tipo P2012 (vedi figura), si richiede di dimensionarne l’impennaggio verticale (disegno della geometria complessiva e del timone).

Il dimensionamento DOVRA':

- garantire che nella situazione critica di piantata di un motore durante la corsa al suolo di decollo la deflessione del timone dia luogo ad un momento imbardante che compensi quello dovuto alla spinta asimmetrica. Si ricordi che la procedura di dimensionamento viene eseguita sulla base delle direttive indicate dalla normativa: la FAR 23 riporta che il velivolo deve risultare controllabile a partire da velocità non superiori a , dove  è la velocità di stallo del velivolo in condizioni di decollo. Qui si assume una velocità minima di controllo  pari a (per essere abbastanza conservativi).

- Verificare che, in una situazione di atterraggio e in assenza di avarie, qualora il velivolo incontri un vento laterale di , l’impennaggio verticale dimensionato risulti adeguato al mantenimento della rotta ad una velocità di volo pari a , con   la velocità di stallo del velivolo in configurazione di atterraggio. (Si suggerisce di applicare semplicemente l’equilibrio dei momenti intorno all’asse di imbardata del velivolo, trascurando per semplicità i contributi di ala e motori alla stabilità direzionale).

- ad una velocità di volo , si ricavi la massima velocità di raffica che il piano di coda verticale dimensionato è in grado di equilibrare.

Dati e suggerimenti

,       peso massimo al decollo

,

Potenza totale massima (di targa o massima al decollo dei due motori)

(Quindi 2 motori turbocompressi ognuno da 350 hp di potenza massima)

, superficie alare

, apertura alare

ARw = 7.72

, distanza tra l’asse di un motore e l’asse longitudinale del velivolo

, distanza tra il baricentro del velivolo ed il centro di pressione dell’impennaggio verticale

, coefficiente di portanza massimo in configurazione di decollo

, coefficiente di portanza massimo in configurazione di atterraggio

, coeff. della retta di portanza del profilo medio del piano verticale (tipo NACA 0012)

R = 1m, raggio del disco dell'elica

Dati aerodinamici addizionali:

; Contributo direzionale in stabilizzante della fusoliera

, deflessione massima del timone di direzione

SVOLGIMENTO

  - Piantata motore critico

Calcolo del momento di imbardata dovuto alla spinta a seguito della piantata di uno dei motori.

Per velivolo ad elica si assume che la spinta massima fornita da un motore in fase di decollo sia data da:

L'efficienza del propeller può essere estratta dal seguente grafico entrando con la velocità di stallo take-off(è un'ipotesi di valore plausibile al decollo).

Calcoliamo preliminarmente la velocità di stallo in take-off

La velocità minima di controllo che vuole essere equilibrata risulta

Calcoliamo in disc loading CON LE GIUSTE UNITA' di misura per entrare nel grafico:

da cui è circa pari a 0.67.

Possiamo quindi calcolare la spinta dell’impianto propulsivo funzionante, sempre in corrispondenza della velocità assunta :

(cioè circa 500 Kgf di spinta)

Calcolo del momento di imbardata dovuto ad una deflessione del timone di direzione, tenendo conto che la deflessione massima è intorno ai 28°.

Assumiamo una geometria per il piano verticale di primo tentativo fissando un plausibile valore dell'allungamento geometrico pari a 1.77.

Dall'allungamento geometrico si passa all'allungamento effettivo per effettuare un stima della pendenza.

- Per la stima di Avf/Av si entra nel diagramma con un rapporto di bv/2r = 3.33. Da cui circa è Avf/Av=1.25.

- Per l'effetto dell'orizzontale zh/bv = 0.0 e per x/cv = 0.8 si ha  circa Avhf/Avf=1.3

- Assumendo Sh/Sv =1.7, il fattore Kvh = 1.07.

AReff. =ARgeom.∙Avf/Av1+KVHAvfh/Av-1= 2.924

Quindi si ha che la pendenza della retta di portanza del PV risulta:

av = CLαV = 3.04 1/rad (=0.053 1/deg)

dove si è assunto:

- a0_2d = Clalpha(2D) = 5.73 1/rad (0.1 1/deg)

- angolo di freccia del PV =25deg

- n° di MACH alla VMC di 37.3 M=0.11

Ipotizzando un valore del rapporto cf/c = 0.45, si ricava dal grafico per la stima del τ, in corrispondenza di una deflessione di 25°:

coefficiente di efficacia .

Si assume un rapporto delle pressioni dinamiche sul verticale   pari a 0.95.

Imponendo l’uguaglianza dei momenti di imbardata, si ottiene

Come prima fatto per il velivolo A320 si può risolvere e trovare la superficie in corrispondenza della velocità minima di controllo assunta.

In effetti, esplicitando rispetto alla superficie del piano verticale (avendo assunto per semplicità la spinta del motore costante intorno al valore al quale è stata calcolata(cioè proprio la Vmc di 37.3 m/s), si ha la possibilità di vedere l’effetto di una diversa V di equilibrio richiesta sulla superficie richiesta del piano verticale.

con V in (m/s) e Sv in (m2)

Il grafico mostra chiaramente che passando da 37.3 m/s a 35 m/s si richiederebbe una superficie di verticale pari a 4 m2. Con 32 m/s sarebbero addirittura richiesti 5 m2 di piano verticale.

Chiaramente, entrando con la VMC calcolata precedentemente, si ricava il valore della superficie del piano di coda verticale già ottenuta precedentemente:

E’ anche evidente che, ipotizzando un rapporto di corde del timone di 0.40 al posto di 0.45, si dovrebbe calcolare di nuovo l’efficacia del rudder

al posto del valore di 0.446 ottenuto con un rapporto di corde di 0.45. Conseguentemente, la superficie del verticale necessaria salirebbe da 3.65 a :

E’ chiaro che per questo tipo di velivolo (ad elica con velocità caratteristiche di decollo quindi abbastanza piccole) la Vmc è un problema critico e richiede l’adozione di rapporti di corde del timone abbastanza forti. E’ chiaro poi che nella soluzione strutturale definitiva si potrà adottare un rapporto di corde del timone variabile (ad esempio 0.40 alla radice e 0.48-0.50 alla tip) per avere maggiore resistenza strutturale della parte fissa della deriva all’attacco con la fusoliera. La deriva all’attacco deve infatti assorbire flessione e torsione attraverso l’area del box della struttura del PV. E’ chiaro quindi che serve una opportuna corda della parte fissa per garantire questa resistenza strutturale.

Per la verifica alla raffica sarà assunto il valore reale del P2012,

pari a 3.53 m2.

  - Verifica alla raffica

Per l'equilibrio del vento al traverso si impone l'equilibrio del controllo direzionale:

CN= CNβ∙β + CNδr∙δr=0

dove

Si calcolano i contributi:

Calcolo del .

ATTENZIONE: in presenza di beta compaiono i termini kv e (1+ds/dbeta).

- con Vv=0.0596.

- Stimando il sidewash

dove si è assunto:

- freccia dell'ala 0°

- Zw/dfus (posizione ala in fusoliera) = -0.5.

Il  complessivo, trascurando i contributi di ala e motori, è dato da

(1/deg.)

Individuiamo  l'angolo beta introdotto dalla raffica:

10.08 m/s

15.45 m/s

20.16 m/s

25.75 m/s

La velocità di volo nella condizione  di raffica è

dove Wldg, peso max all'atterraggio, è stato assunto pari a quello al decollo 3290kg.

Essendo la velocità di raffica  e proveniente da destra, si ricavano i seguenti valori dell’angolo di derapata e della velocità totale.

Imponendo l’equilibrio dei momenti di imbardata, si ha

CNβ∙β + CNδr∙δr=0

Calcoliamo ora  CNδr:

con av calcolato come prima in assenza di effetti di sidewash! con:

- M=0.12 (alla di approccio V=1.3 Vs_landing)

- Freccia pv =25 deg.

----> av = 3.039 1/rad (0.0533 1/deg)

Il valore del τ = 0.4466 ottenuto con una deflessione di 28° di timone. Questa potrebbe essere considerata coerentemente con la deflessione ottenuta, entrando nei grafici mostrati.

USARE IL VALORE INFERIORE PER il tau RISULTA CONSERVATIVO.

Sempre dall'equazione di equilibrio possiamo ora calcolare il valore di delta_r necessario per l'equilibrio del vento al traverso:

δr=-CNβ∙β  CNδr

δr=0.00124∙20.16deg.0.001419   =17.72 deg.

Il valore massimo di  che può essere equilibrato con il piano verticale dimensionato è quindi con massima deflessione pari a 28° e efficacia pari 0.4466 sarà:

βmax=-CNδr δrCNβ= 0.001419 ∙28deg.0.00124=31.85 deg.

In effetti il piano verticale, per soddisfare la condizione della Vmc risulta abbastanza efficace  come potenza di controllo.

Se si fa un’analisi , considerando sempre un timone con rapporto di corde pari a 0.45 (valore medio, come detto prima), si può osservare come variano le derivate in funzione della superficie scelta del piano verticale. Si può infatti assumere senza errore che la derivata CN_beta dovuta al piano verticale (quarta colonna) ed il CN_dr variano proporzionalmente alla superficie del piano verticale (rispetto al valore delle derivate calcolato per Sv pari a 3.53 m2).

Si nota che all’aumentare della superficie il rapporto tra il CN_dr ed il CN_beta del velivolo diventa sempre minore e per un valore di 4.2 m2 si ottiene un valore unitario. Per valori di superficie maggiori, il velivolo è troppo stabile rispetto alla sua manovrabilità e quindi inizierebbe a diventare difficile equilibrare forti angoli di derapata. Il terzo grafico mostra che con una Sv di 5 m2, ad esempio, si riuscirebbe ad equilibrare al massimo un angolo di sideslip di 25 °. Il valore assunto di 3.5 m2 , come visto, consente di avere un buon margine. Chiaramente non sarebbe conveniente assumere una superficie maggiore di quella che si è mostrata necessaria per soddisfare il requisito del controllo direzionale alla Vmc.

| CN_beta_fus | 0.0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sv | CN_beta | CN_dr | CN_beta_v |  | CN_dr/ CN_beta |  | beta_amm |  |
| mq | [1/deg] | [1/deg] | [1/deg] |  |  |  | [deg] |  |
| 3 | -0.0009 | -0.00121 | -0.0020 |  | 1.3451 |  | 37.6634 |  |
| 3.2 | -0.00103 | -0.00129 | -0.0021 |  | 1.2494 |  | 34.9827 |  |
| 3.4 | -0.00116 | -0.00137 | -0.0023 |  | 1.1756 |  | 32.9155 |  |
| 3.53 | -0.00125 | -0.00142 | -0.0024 |  | 1.1360 |  | 31.8080 |  |
| 3.6 | -0.0013 | -0.00145 | -0.0024 |  | 1.1169 |  | 31.2729 |  |
| 3.8 | -0.00143 | -0.00153 | -0.0025 |  | 1.0691 |  | 29.9362 |  |
| 4 | -0.00156 | -0.00161 | -0.0027 |  | 1.0295 |  | 28.8273 |  |
| 4.2 | -0.0017 | -0.00169 | -0.0028 |  | 0.9962 |  | 27.8924 |  |
| 4.4 | -0.00183 | -0.00177 | -0.0029 |  | 0.9676 |  | 27.0937 |  |
| 4.6 | -0.00196 | -0.00185 | -0.0031 |  | 0.9430 |  | 26.4033 |  |

# APPENDICE A - VERTICAL TAIL PARAMETERS

- Vertical tail surface

Di seguito sono mostrati alcuni dei parametri principali di design del piano verticale.

- Rudder surface

# APPENDICE B - METODO RAPIDO PER DIMENSIONAMENTO DEL PIANO VERTICALE