Determinazione dell’angolo diedro.

La derivata di stabilità Clβ del velivolo è data, separando i vari contributi, dalla relazione:

Clβ=Clβw+ClβΓ+ClβV+(ΔClβ)1+(ΔClβ)2,

in cui:

Clβw=−1+2λ3(1+λ)CLtgΛ=0: contributo dovuto all’ala, nullo in quanto l’angolo di freccia è nullo:

ClβΓ=−0.00021KλKΛKAΓ: contributo dovuto all’angolo diedro; i coefficienti Kλ, KΛ, KA sono ricavabili dal grafico proposto in Bibl.1;

ClβV=−avηvSVSzVb: contributo dovuto al piano verticale di coda;

(ΔClβ)1=0.0008: contributo dovuto all’interferenza ala-fusoliera, valore tipico per ala bassa;

(ΔClβ)2=0.00016: contributo dovuto all’effetto dell’ala sul piano verticale, valore tipico per ala bassa.

Esplicitando tale relazione in termini dell’angolo diedro Γ e considerando, oltre alle grandezze già note, i seguenti valori:

Kλ=1.02;

KΛ=1;

KA=1.1;

zV=1.07m: distanza del fuoco del piano verticale dalla linea media di fusoliera;

Clβ=0.0010;

si ottiene l’incognita cercata:

Γ=5°.