Dimensionamento del piano verticale di coda.

La derivata di stabilità Cnβ del velivolo è data, separando i vari contributi, dalla relazione:

Cnβ=(Cnβ)w+(Cnβ)f+(Cnβ)p+(Cnβ)V+Δ1Cnβ.

I contributi dovuti all’ala, alla fusoliera, al propulsore, al piano verticale di coda e di interferenza sono calcolati rispettivamente come segue:

(Cnβ)w=−0.0006(Λc4)12

con Λc/4=2.76°;

(Cnβ)f=0.9657.3KβSsSLfbh1h212w2w113

con:

Ss=7.95m2: area laterale;

Lf=7.73m: lunghezza della fusoliera;

h1=1.31m: altezza della fusoliera ad ¼ di essa;

h2=0.81m: altezza della fusoliera a ¾ di essa;

w1=1.31m: larghezza della fusoliera ad ¼ di essa;

w2=0.71m: larghezza della fusoliera a ¾ di essa;

Kβ=0.13: coefficiente tratto dalla fig.8.4 pag.320 Bibl.3, con d=2.03m, h=1.59;

(Cnβ)p=1.5πD2lpdCypdβN4Sb

con:

lp=2.18m: distanza tra elica e baricentro del velivolo;

N=1: numero di propulsori;

dCypdβ=0.00235: valore tipico per elica tripala;

(Cnβ)V=−aV1−dσdβSVSlVbηV

con:

av=0.053: pendenza della retta di portanza del piano verticale, vedi Bibl.3;

dσdβ: sidewash, determinato in base a quanto proposto in Bibl.1;

SV: superficie del piano verticale, incognita;

lV=5.37m: distanza lungo l’asse x tra fuoco del piano verticale e baricentro del velivolo, supposto al 24% della corda di radice;

ηV=0.95: rapporto tra la pressione dinamica asintotica e quella sul piano verticale;

Δ1Cnβ=0: valore tipico per ala bassa.

Imponendo il valore della derivata di stabilità:

Cnβ=-0.0020

ed esplicitando la sua espressione in termini di SV, si ricava la superficie del piano verticale:

SV=1.498m2.

A questo punto occorre verificare il piano per controllo direzionale e raffica laterale.

Considerando un rapporto cr/c tra corda del timone di direzione e corda del piano pari a 0.35, si ottiene un indice di efficacia τV=0.55; si ricava allora il valore della potenza di controllo:

Cnδdr=−aVτVSVSlVbηV=−0.0012,

che risulta accettabile.

Il valore della deflessione del timone di direzione in caso di controllo con vento laterale è dato dalla relazione:

δV=1ηVSbCnβSVaVτVlVβ;

considerando vento laterale a 5° e 10° si ottengono deflessioni del timone pari a 8,1° e 16.2°, che risultano essere sufficientemente al di sotto del limite tipico di 20°.