B747- 8

| # Specifica di missione |  |
| --- | --- |
| ## Tipo velivolo | Quadrimotore Turbofan trasporto pass (VERY long range) Trasformazione del 747-400 ### Costruzione classica in alluminio (con 20% parti in composito) |
| Carico pagante | 470 passeggeri |
| Normativa | FAR 25 |
| Autonomia di percorso(fase 5) | 8000 nm alla quota di 35000 ft a M=0.82 Assumere E=16-18 (CDo=0.016-0.017 e=0.80) Cj (20% in meno rispetto al B747-400) =0.50 lb/lbh (stessi motori del nuovoB787) |
|  | +100 nm per aeroporto alternativo |
| Velocità massima di crociera | 0.85 Mach a 35000 ft |
| Quota di crociera | 35000 ft |
| Lunghezza di decollo fino ai 10.7 m (35 ft) (T-O field lenght) | 11500 ft at S/L |
| Lunghezza di atterraggio dai 15 m (50 ft) Al max Landing Weight (assumere MLW=0.70* MTOW) | 7500 ft at S/L |
| Rateo di salita |  |
| Riserva di carburante-attesa (fase 6) Riserva – Diversion(fase 8) | 45 minuti di attesa 100 nm a 20000 ft |
| Velivoli simili | B747-400, A380 |

1

2

4

3

6

5

9

7

Warmup

Discesa

Attesa

Crociera

Salita

Taxi

Decollo

Atterraggio

8

Aeroporto alternativo